HD 1080P IR BULLET GÜVENLİK KAMERASI

- Kameranın imaj sensörü, 2MP boyutunda ve görüntülerde oluşabilecek iç içe geçme (interlace) problemini gidermek adına geliştirilmiş olan Progressive taramalı CMOS sensöre sahip olmalıdır.

- Kamera, bullet tipinde olmalıdır.

- Kamera, en az 1920(H)x1080(V) çözünürlüğünü desteklemelidir.

- Kamera, 1080p çözünürlüğünde en az 25fps görüntü aktarımı yapabilmelidir.

- Kamera; ışık seviyesi yeterliyken renkli, düşünce siyah/beyaz görüntü verebilen DAY/NIGHT teknolojisinde olmalı ve gündüz/gece geçişleri için hareketli IR filtreye sahip olmalıdır.

- Kameranın minimum ışık algılama değeri, AGC açıkken renklide 0.01 Lux @F1.2 ve IR aktifken ise, 0 Lux olmalıdır.

- Kameranın perde (shutter) hızı, 1/25 ~ 1/50,000sn. değerleri arasında seçilebilmelidir.

- IR led menzili en az 30m olmalıdır.

- Kameranın Smart IR desteği olmalıdır.

- Kamera üzerinde, bütünleşik olarak 3.6mm M12 sabit lens olmalıdır.

- Kamera; görüntü iyileştirme fonksiyonlarından Automatic Gain Control (AGC), Backlight Compensation (BLC), Digital Noise Reduction (DNR) ve Digital Wide Dynamic Range (DWDR) desteklemelidir.

- Kamera; parlaklık, keskinlik ve aynalama özelliklerini desteklemelidir.

- Kamera, TVI/AHD/CVI/CVBS gibi sistemleri desteklemelidir.Kameranın kablosunda bulunan düğme üzerinden bu mod değişikliği yapılabilmelidir.

- Kamera TVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps, CVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps, AHD: 1080P@30fps, 1080P@25fps desteklemelidir.

- Kamera, IP67 standardına sahip olmalıdır.

- Kamera, -40°~ 60°C aralarında sorunsuz çalışabilmelidir.

- Kamera, DC 12V ile çalışabilmelidir.

- Kameranın maksimum güç tüketimi 3W değerini geçmeyecektir.